FIȘĂ TEHNICĂ – 01020290102010

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE – 3132X DELLY

Descriere: Mănuși de protecție din piele de capră și bumbac, cu manșetă elastică cu închidere cu scai. Mărimi disponibile 10. Mănuși din piele fină de capră în palmă și dosul palmei din țesătură de bumbac, culoare roșu cu gri. Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, tăieri cu lama, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact (EN388:2016).

Marcarea mănușilor:

Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: EN 420:2003+A1:2009 (EN 420:2003+A1:2009) – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și EN 388:2016 (EN 388: 2016), niveluri de performanță ,,3132X,,. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

| Standard de referință | Caracteristică, unitate de măsură | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,1/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la abraziune (număr de cicluri) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| 6,2/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la tăiere prin tranșare (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 6,3/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la sfâșiere, N | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| 6,4/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la perforare, N | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva riscurilor mecanice, care pot include manipulare general, montaj și întreținere. Mănușile oferă protecție împotriva alunecării, murdăriei și activității mecanice. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.

Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte.

Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.

DEPOZITARE:

De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

ÎNTREȚINERE:

Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare. Nu este recomandată curățarea sau dezinfecția acestor mănuși. Dacă se intenționează reutilizarea se pot curăța cu o cârpă umedă.