FIȘĂ TEHNICĂ PANTOFI STEPPER S1P SRC

Pantofi de protecție STEPPER S1P SRC

Pantofi de protecție de siguranță conform Standard EN ISO 20345:2011.

Mărimi disponibile: 37-47 (EU).

Încălțămintea este proiectată astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securiltate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Descriere: Pantof jos fără metal, cu vârf din fibră de sticlă și talpă intermediară compozită, cu o grosime de 4 mm. Calitate SRC antiderapantă. Caracteristici principale: - Talpă largă, cu potrivire 11 - Ușoară și flexibilă datorită poliuretanului bi-densitate cu celule largi și a grosimii reduse a tălpii - Designul plat al benzii de rulare îl face potrivit pentru medii cu sol neted și nivel redus de rugozitate.

Materiale:

Partea superioară, din țesătură  AirMesh, garantează respirabilitate și confort maxim. Talpa PU / PU are o secțiune mijlocie, cu canelură, concepută pentru a spori aderența pe scări. Branțurile AIR-MIX sunt anatomice și respirabile și datorită materialului EVA multi-perforat, conferă pantofului proprietăți anti-șoc cu o grosime variabilă: 3 mm în față și 10 mm în zona călcâiului. Căptușeala este din poliester 3D-TEX și permite ventilația piciorului și reduce efectul de transpirație.

Aplicații și industrii: sector sanitar, industria alimentara, construcții interioare,manipulare si logistică, lucrări de întreținere, uz general.

Pantoful Stepper S1 SRC este în conformitate cu:

- Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European privind echipamentele individuale de protecție

- Standardul european armonizat EN ISO 20345:2011: Echipament individual de protecție.

Produsele sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin examinare EC de tip prevăzută în Anexa V din Regulamentul (UE) 425/2016 privind echipamentele individuale de protecție precum și în articolul 10 al Directivei europene 89/686/CEE amendata, pentru care s-a emis Certificatul de examinare UE de tip Nr. LECFI00381871 29.10.2020 eliberat de de ITS TESTING SERVICES (UK) LTD UNITED KINGDOM.

Depozitare și întreținere:

Încălțămintea de protecție trebuie păstrată în ambalajul original, temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 35° C, umiditatea trebuie să fie mai mică de 80% și fără influența razelor solare directe. Încălțămintea trebuie curățată după fiecare utilizare. Uscați încălțămintea care nu se află în proximitate sau în contact direct cu sobe sau alte surse de căldură. Realizați tratamentul periodic al fețelor cu produse adecvate care conțin ceară, grăsimi, silicon etc. Evitați contactul cu substanțele chimice agresive și temperaturile extreme. Verificați starea bună înainte de fiecare utilizare.